# Отчёт по лабораторной работе 2

Исследование работоспособности сети Fast Ethernet

Абрикосов Артем

Содержание

# 1	Цель работы

Цель данной работы — изучение принципов технологий Ethernet и Fast Ethernet и практическое освоение методик оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.

# 2	Выполнение работы

Рис. 1: Варианты заданий

Рис. 2: Топология сети

Рис. 3: Временные задержки компонентов

## 2.1	Вариант 1

### 2.1.1	Первая модель

Выбираем сегменты (1–4–5):
96 + 5 + 97 = 198 м.

Для двух повторителей эта длина является допустимой. Сеть работоспособна.

### 2.1.2	Вторая модель

Пара терминалов TX — 100

Сегмент 1, 96 м, категория 5 — 96 × 1,112

Повторитель класса II TX — 92

Сегмент 4, 5 м, категория 5 — 5 × 1,112

Повторитель класса II TX — 92

Сегмент 5, 97 м, категория 5 — 97 × 1,112

Итого (+4 резерв):
508,176 (работоспособна)

### 2.1.3	Вывод по варианту 1

Вывод — сеть по обоим моделям является работоспособной.

## 2.2	Вариант 2

### 2.2.1	Первая модель

Выбираем сегменты (1–4–6):
95 + 90 + 98 = 283 м.

Для двух повторителей эта длина превышает допустимую (205 м). Сеть неработоспособна.

### 2.2.2	Вторая модель

Пара терминалов TX — 100

Сегмент 1, 95 м, категория 5 — 95 × 1,112

Повторитель класса II TX — 92

Сегмент 4, 90 м, категория 5 — 90 × 1,112

Повторитель класса II TX — 92

Сегмент 6, 98 м, категория 5 — 98 × 1,112

Итого (+4 резерв):
602,696 (неработоспособна)

### 2.2.3	Вывод по варианту 2

Вывод — сеть по обоим моделям неработоспособна.

## 2.3	Вариант 3

### 2.3.1	Первая модель

Выбираем сегменты (2–4–6):
95 + 5 + 100 = 200 м.

Для двух повторителей эта длина не превышает допустимую (205 м). Сеть работоспособна.

### 2.3.2	Вторая модель

Пара терминалов TX — 100

Сегмент 2, 95 м, категория 5 — 95 × 1,112

Повторитель класса II TX — 92

Сегмент 4, 5 м, категория 5 — 5 × 1,112

Повторитель класса II TX — 92

Сегмент 6, 100 м, категория 5 — 100 × 1,112

Итого (+4 резерв):
510,4 (работоспособна)

### 2.3.3	Вывод по варианту 3

Вывод — сеть по обоим моделям работоспособна.

## 2.4	Вариант 4

### 2.4.1	Первая модель

Выбираем сегменты (1–4–5):
70 + 4 + 90 = 164 м.

Для двух повторителей эта длина не превышает допустимую (205 м). Сеть работоспособна.

### 2.4.2	Вторая модель

Пара терминалов TX — 100

Сегмент 1, 70 м, категория 5 — 70 × 1,112

Повторитель класса II TX — 92

Сегмент 4, 4 м, категория 5 — 4 × 1,112

Повторитель класса II TX — 92

Сегмент 6, 90 м, категория 5 — 90 × 1,112

Итого (+4 резерв):
470,368 (работоспособна)

### 2.4.3	Вывод по варианту 4

Вывод — сеть по обоим моделям работоспособна.

## 2.5	Вариант 5

### 2.5.1	Первая модель

Выбираем сегменты (2–4–6):
95 + 15 + 100 = 210 м.

Для двух повторителей эта длина превышает допустимую (205 м). Сеть неработоспособна.

### 2.5.2	Вторая модель

Пара терминалов TX — 100

Сегмент 2, 95 м, категория 5 — 95 × 1,112

Повторитель класса II TX — 92

Сегмент 4, 15 м, категория 5 — 15 × 1,112

Повторитель класса II TX — 92

Сегмент 6, 100 м, категория 5 — 100 × 1,112

Итого (+4 резерв):
521,52 (неработоспособна)

### 2.5.3	Вывод по варианту 5

Вывод — сеть по обоим моделям неработоспособна.

## 2.6	Вариант 6

### 2.6.1	Первая модель

Выбираем сегменты (2–4–6):
98 + 9 + 100 = 207 м.

Для двух повторителей эта длина превышает допустимую (205 м). Сеть неработоспособна.

### 2.6.2	Вторая модель

Пара терминалов TX — 100

Сегмент 2, 98 м, категория 5 — 98 × 1,112

Повторитель класса II TX — 92

Сегмент 4, 9 м, категория 5 — 9 × 1,112

Повторитель класса II TX — 92

Сегмент 6, 100 м, категория 5 — 100 × 1,112

Итого (+4 резерв):
518,184 (неработоспособна)

### 2.6.3	Вывод по варианту 6

Вывод — сеть по обоим моделям неработоспособна.

# 3	Выводы по работе

В ходе выполнения работы были изучены принципы технологии Ethernet и Fast Ethernet и практически освоены две методики оценки работоспособности сети, построенной на базе технологии Fast Ethernet.